Dạng bài tập chứng thực điện tử - AT16D

# Dạng 1: Kiểm tra dư thừa vòng – CRC (Cyclic Redundancy Check) của một chuỗi số nhị phân

Cách xác định CRC-n: Các bước thực hiện

    - Biểu diễn chuỗi bit thành đa thức nhị phân M(x)

    - Nhân M(x) với xn  thu được M(x)∙xn

    - Chia M(x)∙xn cho đa thức sinh G(x) của CRC-n

    - Thu được Q(x) và phần dư R(x) sao cho:

Mx∙xn=Qx∙Gx+R(x)

- Phần dư R(x) là CRC-n

- Đa thức sinh G(x) sẽ là như sau:

Ví dụ: Tìm CRC-1 của chuỗi số nhị phân sau: 1101 0010 1010 1010

- CRC-1 => n=1

- Đa thức sinh G(x) = x+1

- Biểu diễn chuỗi số thành đa thức nhị phân

- Mx= x15+x14+x12+x9+x7+x5+x3+x

- Mx.xn= x16+x15+x13+x10+x8+x6+x4+x2

- Thực hiện phép chia nhị phân 𝑀(𝑥). xn cho 𝐺(𝑥) thu được:

- 𝑄(𝑥) = x15+x12+x11+x10+x7+x6+x3+x2

- 𝑅(𝑥)= 0

- CRC-1 = 0

Bài tập vận dụng:

- Tìm CRC-7 của 1101 0010 1010 1010

- Tìm CRC-7 của 1011 0010 0110 1110

# Dạng 2: Xây dựng đường dẫn chứng thực dựa trên mô hình kiến trúc PKI

Kiến thức:

Mũi tên nét liền: CA cấp phép chứng thực số cho người dùng

Mũi tên nét đứt: Người dùng tin cậy CA

Mũi tên hai chiều: ngang hàng với nhau

Ví dụ: Xây dựng đường dẫn chứng thực từ:

- M đến A, L

- N đến B, E, D, L, M

- DSach CA tin cậy của M là: CA4, CA3, CA5, CA1 (người dùng tin cậy, xin cấp phép từ CA1)

Danh sách CA tin cậy của A: CA1

Danh sách CA tin cậy của L: CA2

Từ M đến A: [CA1  CA(1-1)] : [CA(1-1)  CA(1-3)] : [CA(1-3)  A]

Từ M đến L: không có đường dẫn

- Danh sách CA tin cậy của N: CA3, CA4, CA5, CA2

Của B: CA1, CA4, CA5, CA3

Của E: CA1, CA2

Của D: CA1

Của L: CA2

Của M câu a)

Từ N đến B: [CA5  CA3] : [CA3  CA4] : [CA4  B]

Hoặc: [CA5  CA4] : [CA4  B]

Từ N đến E: [CA2  E]

Từ N đến D: không có đường dẫn

Từ N đến L: [CA2  L]

Từ N đến M: tương tự từ N đến B

Bài tập vận dụng:

Đề 3:

Đề 2:

Đề 1:

Một số bài tập khác:

# Dạng 3: Tạo và kiểm tra chữ ký số

Kiến thức:

Chữ ký số RSA: m là bản tin cần ký

• Tạo chữ ký số: S = sigD(m) = mdmod n

• Kiểm tra chữ ký số: VerE (m, S) ↔ đúng nếu m = Semod n

Thuật toán RSA: Chọn p và q, tính n = p ∗ q

• φ(n) = (p – 1) (q – 1) là 1 số chẵn

• Chọn khóa e sao cho gcd(e, φ(n)) = 1

• Chọn khóa d sao cho d = e-1mod φ(n) (dùng euclide mở rộng)

(e, n) là khóa công khai và d là khóa bí mật

• Mã hóa: C = Memod n (dùng nhân bình phương có lặp)

• Giải mã: M = Cdmod n

Thuật toán Euclide mở rộng:

Ví dụ: Kẻ bảng tính

a-1mod b= y2b-1mod a= x2

d= y2

Thuật toán nhân bình phương có lặp: akmod n

Ví dụ:

Bài tập: Cho p = 61, q = 53, m = 42, chọn e = 17

- Thực hiện mã và giải mã m

- Thực hiện ký và kiểm tra chữ ký trên m

Giải:

- Tính n = p.q = 3233

φ(n) = (p – 1) (q – 1) = 60.52 = 3120

d = e-1 mod 3120= 17-1mod 3120

| q | r | x | y | a | b | x2 | x1 | y2 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3120 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | 9 | 1 | -183 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | -183 |
| 1 | 8 | -1 | 184 | 9 | 8 | 1 | -1 | -183 | 184 |
| 1 | 1 | 2 | -367 | 8 | 1 | -1 | 2 | 184 | -367 |
| 8 | 0 | -17 | 3120 | 1 | 0 | 2 | -17 | -367 | 3120 |

=>d = y2 =y= -367 => d = -367 mod 3120 = 2753

Mã hóa: C = Memod n = 4217mod 3233 (áp dụng bình phương lặp để tính)

Giải mã: M = Cdmod n =  (tương tự)

- Tạo chữ ký số và kiểm tra

Tạo chữ ký số: S = sigD(m) = mdmod n = 422753mod 3233

Ta có 2753(2)=1010 1100 0001

| k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 42 | 1764 | 1550 | 381 | 2909 | 1520 | 2038 | 2272 | 2116 | 2984 | 574 | 2943 |
| B | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1538 | 2696 | 2696 | 1160 | 1160 | 3065 |

Ai sẽ lần lượt lấy Ai-12 mod n

Ví dụ: A2= A12 mod 3233=422mod 3233=1764

Nếu bit bắt đầu k = 0 thì b = 1 (bài này bit k đầu tiên là 1)

Nếu bit ki = 0 thì B giữ nguyên: k2=0 nên B vẫn giữ nguyên là 42

Nếu bit ki=1 thì B = b.A mod n: k7=1 nên B7=42.2038 mod 3233=1538

=>S = 3065 là chữ ký số tạo được

Kiểm tra chữ ký số: VerE (m, S) ↔ đúng nếu m = Semod n

Tính Semod n = 306517mod 3233 ( áp dụng bình phương có lặp) tính ra so sánh kết quả vs m nếu = thì hợp lệ, nếu không suy ra chữ ký số không hợp lệ